FUNÇÃO ADPRW (SOFTWARE DE PROGRAMAÇÃO MITSUBISHI)

H2 = ENDEREÇO DO ESCRAVO NA REDE

H1 = CODIGO DE COMANDO

K100 = ENDEREÇO MODBUSS

K8 = NUMERO DE REGISTROS DESEJADOS APÓS O ENDEREÇO MODBUSS

D0 = DESTINO DAS INFORMAÇÕES LIDAS NO ENDEREÇO MODBUSS

EX:

H2: ESCRAVO Nº2 NA REDE

H1: CODIGO DE COMANDO 1, READ COILS

K100 = ENDEREÇO MODBUSS 100 DO APARELHO QUE QUERO BUSCAR VALOR

K8 = NUMERO DE REGISTROS DESEJADOS A PARTIR DO ENDEREÇO MODBUSS 100 CONFIGURADO ACIMA

D0 = ONDE VÃO SER ARMAZENADOS OS VALORES OBTIDOS A PARTIR DO ENDEREÇO 100

(D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 E D7) 8 REGISTROS.